2026年安徽建筑大学智慧校园校园网运维服务项目市场调研报告

各单位:

我校拟于近期招标2026年安徽建筑大学智慧校园校园网运维服务项目，现面向你单位征询相关意见，请各单位根据项目要求及市场情况填写调查表格并提出反馈意见和建议，最迟请于2026年5月18日之前反馈至邮箱wangyan5567@ahj zu.edu.cn，谢谢!

安徽建筑大学信息网络中心

2025年5月7日

附件1：项目情况概述

一、项目名称： 2026年安徽建筑大学智慧校园校园网运维服务

二、预算金额：40万元

三、项目概况：

本项目旨在为学校提供全面、高效的网络运维服务，保障校园网络稳定运行，提升网络使用体验。服务内容涵盖南北校网络基础信息统计服务、办公区有线无线网络运维服务、中心机房基础环境的监控与维护服务、数据中心的运维服务、网络安全运维服务、应用业务操作系统的监控与运维服务、办公网桌面及外围设备运维及用户支持等。通过专业团队和技术手段，保障校园网络的可靠性和安全性，满足教学、科研及日常管理的网络需求。

四、付款方式

合同签订后预付合同金额的40%（中标人须提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；项目验收合格后,扣除每月因运维服务考核不达标而产生的费用（如有），再支付剩余款项。

注：（1）预付款担保均为无条件见索即付条件；（2）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。

五、服务范围及要求

（一）服务范围

项目内容为采购校园校园网运维服务，具体包括：网络基础信息统计服务；办公区有线无线网络的运维服务；中心机房基础环境的监控与维护服务；

数据中心的运维服务（包含服务器、存储、超融合平台等）；网络安全运维服务；应用业务操作系统的监控与运维服务；办公网桌面及外围设备运维；协助信息网络中心完成日常工作等。同签订后，中标人提交入场申请后，经采购人同意后服务期一年。一年服务期满后，经采购人考核合格、双方同意且年度预算可保障的前提下，可续签次年度合同。合同一年一签，最多续签两次，合同价格不变。

- 服务总体要求

1.网络基础信息统计服务

1.运维服务范围

服务商需对学校现有的机房及弱电间环境信息进行统计更新汇总，具体内容如下：

对全校的网络设备及链路进行统计，记录设备互联的对应信息，形成基础设备互联信息库，录入运维服务管理系统中。

对办公网设备进行统计整理，记录设备型号、设备使用地点、设备序列号、设备管理地址、设备购买时间、设备质保时间等资产信息，形成设备基础资产信息库，录入运维服务管理系统中。

要求运维服务开始后第一学期内完成基础环境信息的统计工作，后期发生变更须及时更新。

2.办公区有线无线网络服务

服务商需每天实时监控办公网的有线无线网络设备的运行状态。每月进行设备巡检并备份设备的配置，发现设备故障及时处理，保证网络的正常运行。具体包含以下内容：

日常运维：网络设备除尘；网络设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；设备标签制作、粘贴检查；设备日志记录检查；配置文件备份与检查；端口、IP地址分配及调整；设备权限分配与维护（账号、密码、权限）；安全策略调整与备份。

故障处理：网络故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（联系厂商）；出具故障处理报告；故障硬件或模块更换（联系厂商）。

实时监控：设备状态（供电、指示灯、CPU、内存等）监控；网络延时及丢包监控；网络连通性监控；网络设备端口/链路流量监控。

定期巡检：每季度进行系统可用性检查；系统性能检查。

系统优化：每半年评估网络运行状况；网络性能瓶颈原因分析；网络设备配置优化方案；网络设备软件版本升级。

3.中心机房基础环境的监控与维护服务

服务商需每天对我校信息中心机房的电力、空调、消防、温湿度的运行状态进行检查，并通过动力环境监控进行实时的状态监控，记录状态信息。对机房出入、机房环境卫生进行管理及登记。对UPS、空调、消防等基础环境设施出现的故障，及时联系对应厂商处理，跟进处理进度并形成故障分析报告。

4.数据中心的运维服务

服务商需每天实时监控数据中心的服务器、存储、超融合平台的运行状态。每月进行设备巡检，发现设备故障及时处理，保证数据中心的正常运行。

1.超融合平台运维服务范围

服务商需对超融合平台等进行管理运维，具体包含以下内容：

日常维护：虚拟机的架设；虚拟机的回收；虚拟机相关资源配置。

系统巡检：超融合平台软件运行状态进行检查和分析；超融合平台逻辑链路进行检查和分析；根据超融合平台运行情况给出优化建议；对虚拟机运行过程中产生的临时文件进行处理。

故障处理：超融合平台故障和问题进行分析和排除。

升级：虚拟机化平台版本升级。

数据迁移：基于虚拟机应用数据迁移；虚拟资源规划调整跨数据分区数据迁移；基于超融合平台不同设备之间的数据迁移。

数据保护：基于系统级的数据备份；基于文件级的数据备份。

2.服务器运维服务范围

服务商需每天对服务器运行状态进行检查，记录检查状态，具体包含以下内容：

日常维护：设备除尘；标签制作、粘贴；线路整理；磁盘检查；逻辑卷空间调整；设备日志检查、分析。

故障处理：故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（联系厂商）；出具故障处理报告；故障硬件或模块更换（联系厂商）。

监视监控：设备状态（电源、风扇、状态灯、CPU、内存）检查；服务器连通性状况监控；设备硬件检测；文件系统使用率。

升级：主板BIOS版本检查与更新；设备驱动检查与更新；设备硬件升级改造方案制定；设备硬件升级改造方案执行。

性能优化：分析性能瓶颈；优化措施制定；优化措施执行。

3.存储运维服务范围

服务商需每天对光纤交换机、存储的运行状态进行检查，记录检查状态，具体包含以下内容：

日常维护：存储设备灰尘清除；设备告警检查；存储介质可用性检查；存储设备线路整理。

定期巡检：设备可用性检查；性能检查。

故障处理：故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（联系厂商）；出具故障处理报告；故障硬件或模块更换（联系厂商）。

监视监控：存储设备状态灯检查；硬盘物理状态；硬盘逻辑状态；热备盘接管状态；存储CACHE状态；电源模块状态；双活存储的HA状态。

升级：存储设备固件版本升级；存储设备管理软件升级。

数据迁移：存储设备数据迁移方案制定；存储规划调整跨数据分区数据迁移；不同存储设备之间的数据迁移。

5.网络安全运维服务

学校已完成等级保护安全体系建设，部署了一批安全设备，包括防火墙、流控设备、态势感知、日志审计设备、IPS、WAF等安全设备。服务商需对安全体系进行运维。具体包含以下内容：

日常运维：严格按照等级保护安全制度对整个网络安全运维体系进行运维，定期更新完善运维管理制度；对网络安全设备配置管理、网络系统流量分析、网络及安全设备日志分析、软件及特征库升级；定期对服务范围内的网络安全设备的安全策略和安全配置进行检查和测试，从中获得相关的信息、发现系统面临的威胁以及存在的安全性；定期进行安全评估，根据安全评估的结果对系统策略及网络系统进行优化设计，并根据实际情况调整与实施；根据操作系统安全评估及漏洞扫描、安全检测、日志分析和配置检测中发现的问题，对服务器、网络设备、数据库系统等安全漏洞进行修补，加强安全配置、安全加固处理。

故障处理：网络安全故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（联系厂商）；出具故障处理报告；故障硬件或模块更换（联系厂商）。

实时监控：对各网络安全设备的CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、端口流量、报警信息等关键工作指标进行例行监控，当发生异常情况时，及时进行跟踪和处理。

定期巡检：每季度进行网络安全设备可用性检查；系统安全策略检查。

6.应用业务操作系统的监控与运维服务

服务商须监控学校网站群、一卡通、邮件、教务、学工、OA等现有及新增应用业务系统，保障系统正常使用；系统出现故障时，及时联系对应厂商处理，跟进进度并提交故障处理报告。具体包括：

日常维护：操作系统用户管理；操作系统用户权限管理；系统账号检查；操作系统漏洞检查；操作系统日志清理。

故障处理：故障的排除、恢复；日志分析、跟踪处理。

操作系统监控：CPU、内存检查及性能分析。

优化升级：补丁安装。

7.办公网桌面及外围设备运维

服务商需提供学校办公网用户的桌面及外围设备运维服务，包含但不限于以下内容：

日常操作：操作系统安装、激活、更新、升级、修复，硬件驱动程序安装、更新、升级，常用办公软件如 office、WPS、outlook等，杀毒软件如金山、 360等和应用软件如浏览器、QQ、微信等安装。

响应支持：对PC、打印机等桌面及外围设备的软硬件故障如PC无法启动、开机蓝屏、异常关机、打印机无法共享，打印机无法连接、无法打印、office 闪退、无法启动、报错等故障进行处理，故障零部件检测定位，故障零部件更换等。

硬件升级扩容（服务）：PC机等终端硬件升级扩容，包括CPU升级更换，内存添加，磁盘扩容，网卡新增等。

8.协助信息网络中心完成日常工作处理

1.重大活动与施工期间的运维保障

学校重大活动期间为故障事件申报的高峰期，服务商临时可能需要提供足够的运维人员数量保证期间的故障事件的处理。

当校内有弱电类项目在实施或各通信运营商在校内进行通信设施施工时，服务商需要安排人员对接其项目实施过程进行监督和管理工作，在必要时需要指导弱电类项目实施方对学校校内基础信息化的施工工艺进行监督。

2.日常运维管理服务

终端设备网络接入支持：协助师生解决电脑、手机等终端设备的校园网接入问题，包括有线网络连接配置、无线网络（Wi-Fi）认证与信号优化等。

网络账户管理协助：辅助处理校园网账户的开通、密码重置、权限调整，指导用户操作。

故障咨询与初步排查：受理师生网络故障咨询，初步排查并提供解决方案或转介信息网络中心。

3.运维服务管理平台

投标人承诺运维服务期内提供一套运维服务管理平台为学校运维服务提供支撑，要求功能模块包含：事件管理、问题管理、变更管理、报告管理、知识库管理、服务管理、发布管理等。

平台应具备移动APP功能，报修的师生可在移动端进行网上报修，APP支撑资产信息查看，附件在线查阅，扫描设备二维码可直接查资产信息和进行故障上报。

4.运维审计服务

在服务期内，服务商将积极配合信息中心的相关工作安排，针对需要接入网络设备进行系统调试、功能测试或其他技术操作的第三方人员，按照规范流程完成身份审核与权限授予，并对其所有操作行为实施全程监控与详细记录，确保可追溯、可审计，以保障网络系统的安全稳定运行。

要求服务商在服务期内，提供1套运维管理与审计系统，基于认证、授权、访问、审计的管理流程，实现对学校的关键网络设备、数据库、安全设备、主机系统、中间件等资源统一运维管理和审计。系统功能要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理与审计系统 | - 1、提供无插件化的浏览器访问方式，通过浏览器即可登录Linux、Windows、数据库、WEB应用、C/S架构应用等资产。 2、支持各类型的数据库审计功能；可以对数据库命令进行阻断及审批。除支持本地客户端、远程应用发布方式连接数据库外，还需支持通过 Web GUI方式直连数据库进行操作，对于使用Web GUI方式连接的数据库，支持对表名和列名进行自动补全。 - ★3、支持作业管理，包括命令作业和脚本作业，可以帮助用户批量对资产执行Shell命令、Python代码或Playbook脚本，支持对MySQL、SQL Server数据库进行批量命令操作。（投标文件中提供官网截图或产品功能截图或具有 CMA 或CNAS 标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 4、资产连接支持会话分屏显示。可在单一浏览器界面打开多个会话，实时查看批量命令的执行结果。 5、支持自动发现VMware虚拟化、华为私有云、OpenStack中的资产并自动导入到堡垒机中。 6、支持自动获取资源硬件信息（制造商、型号、CPU规格、内存大小、硬盘大小等）。 ★7、在线会话支持管理员暂停和恢复操作，暂停期间会话不可操作，直到被管理员选择“恢复”选项进行恢复。（投标文件中提供官网截图或产品功能截图或具有 CMA 或CNAS 标识的第三方有权机构出具的检测报告扫描件） 8、提供不少于50个资产授权。 | 1 | 套 |

9.运维服务方式

服务商需提供电话报修和运维平台自动报修两种方式，通过一线运维工程师配合二线流动技术支持，保障校园网络稳定运行。

9.1电话报修

每日8:00-22:00提供电话报修，运维工程师接到电话报修后做好系统事件记录并及时跟踪处理。

9.2一线运维团队

服务商须配备4名驻场运维工程师组成现场团队，设1名运维负责人统筹管理，要求值班时间每天不得少于8小时。学校可根据具体工作安排和实际需求，对值班时间进行灵活调整和动态优化。当网络或业务系统出现故障、需要进行割接升级或其他紧急状况时，相关人员需根据工作延长工作时间，以确保完成相关任务和保障系统正常运行，此类情况下的工作时间不受上述每日8小时时间段的限制。

9.3二线服务团队

服务商需提供具有较高水平的故障分析能力与丰富实践经验的二线服务团队，提供流动技术支持，承担技术支撑、系统优化、深度故障处理、运维能力提升等核心服务：

技术支持服务

学校重大网络改造、割接或遇疑难问题时，提供远程/现场支持，将影响降至最低。

系统优化改善服务

针对有线网络、无线网络、数据中心及网络安全设备，二线团队需进行全面性能评估与优化，包括但不限于：

网络架构调整：优化设备部署模式、扩容链路带宽、实施链路聚合；

设备性能调优：配置VLAN裁剪、广播风暴控制、端口隔离等参数；

安全加固：安装补丁、修复漏洞、配置SSH/HTTPS远程管理、加固管理账号口令；

漏洞扫描：提供系统或主机漏洞扫描服务。利用漏洞扫描设备或工具完成指定的远程或者本地系统或WEB应用的漏洞扫描服务，内容包括：主机漏洞扫描、WEB应用漏洞扫描、报告整理、协助修复、复测等。

存储与虚拟化优化：评估CPU/内存/IO负载，调整虚拟化资源分配，优化NTP/HA/DRS配置。

故障深度排查与应急响应

一线团队无法解决的复杂故障由二线团队深度分析定位；严重故障在12小时内启动恢复流程，16小时内提出应急措施，故障解决后24小时内提交完整故障报告。

运维巡察与文档管理

每年至少开展2次运维巡察，检查网络、安全、数据中心等设备的运行状态，记录配置数据、性能数据及故障数据，形成巡察报告。整理操作手册、巡检方案、故障案例等技术文档。

技术培训与能力传递

需对学校信息技术中心人员及一线运维团队进行技术培训，内容涵盖基础环境维护、有线/无线网络管理、数据中心运维及网络安全，每季度不少于2次。培训旨在提升团队对设备配置、安全策略及故障现象的识别能力，例如教授如何配置防火墙规则、分析网络攻击日志。

10．投标人必须书面承诺是否满足以上招标参数。

（三）人员配备及服务要求

1.投标人根据必须为本项目配备相关专业人员（基本配备人员不少于  人）：

| 序号 | 职务 | 基本配备人数 | 注册证书 | 专业 | 等级 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / | / | / |
| 注： 1.人员必须分别设置，不得交叉任职。 2.投标文件中须提供为本项目配备上述人员的证书及2026年1月1日以来，投标人为上述人员缴纳的任意连续3个月的社保证明材料（任意险种），否则作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

2.投标人必须书面承诺，所配备的人员，能到现场服务，否则作无效标处理。投标人应根据项目情况，配备相关专业人员（填写人员配备表）。

（四）考核要求

按照招标文件中要求开展的运维服务项目进行考核。

- 商务部分调研【各单位请根据本单位实际情况填写】

- 人员配置

1）投标供应商运维负责人是否具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络工程师认证证书。

是； 否。

2）投标供应商运维负责人是否具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的安全运维方向的信息安全保障人员认证证书。

是； 否。

- 3）投标人拟派运维人员具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的网络工程师认证证书      个。

- 4）投标人拟派运维人员具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的安全运维方向的信息安全保障人员认证证书      个。

（2）投标人业绩

1.自2023年1月1日以来，投标供应商具有网络项目运行维护业绩      个。

2.自2023年1月1日以来，投标供应商具有中心机房项目运行维护业绩      个。

3.自2023年1月1日以来，投标供应商具有网络安全项目运行维护业绩      个。

3、其他方面的建议：