无感知巡课与智能分析评价系统升级项目市场调研报告

各单位:

我校拟于2026年招标《无感知巡课与智能分析评价系统升级项目》，现面向你单位征询相关意见，请各单位根据项目要求及市场情况填写调查表格并提出反馈意见和建议，最迟请于2026年4月7日之前反馈至邮箱jastin233@ahjzu.edu.cn，谢谢!

安徽建筑大学信息网络中心

2026年3月31日

单位名称（公章）：

联系人及联系方式：

附件1：项目情况概述

一、项目名称：无感知巡课与智能分析评价系统升级项目

二、预算金额：40万元

三、项目概况：

本项目需实现南北校区共64间教室的pc端与移动端巡课及课程录制、直播，并且与我校现有智慧教室管理平台进行无缝对接，实现教学过程可视、可管、可评、可追溯，提升教学管理效率与课堂质量。

完善统一巡课管理平台，支持实时观看、回放、截图、评课、数据统计。​满足教学督导、质量监控、教研分析、资源积累等全场景需求。​施工不影响正常教学，交付即能用、运维简单稳定。

四、付款方式

验收合格后一次性付清。

注：（1）预付款担保均须满足无条件见索即付条件；（2）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。

五、项目技术方案

本项目面向现代化智慧校园教学督导与课堂质量提升核心需求，构建一套高性能、高可用、易扩展、易运维的督导巡课录制系统。通过全域覆盖部署64台标准化云录播系统和智录终端，实现全学科、全班级课堂教学自动录制、实时巡课、集中存储、智能检索、督导评教、资源沉淀一体化能力，为学校教学质量监测、听课评课、教研分析、优质课传承提供数字化、可视化、智能化支撑，打造 “可看、可查、可评、可管、可复用” 的校园教学督导底座。

- 主要技术参数调研

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲云录播系统 | 1.通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容； 2.支持同步监看所有教室内教室授课图像及电脑屏幕画面，并根据不同教室显示多路音视频和屏幕画面；支持视频和屏幕窗口互换，支持调整窗口的大小和位置； 3.支持多种主流浏览器在线巡课，无需安装任何插件即可播放，网页播放支持单视频，双视频，三视频、四视频播放样式；支持自适应课件模版； 4.在线巡课时，每个视频窗口都能双击单独全屏观看； 5.为便于对教师教学内容进行采集，能够不增加布线条件下快速对教师电脑客户端教学视频/文档画面进行采集；支持采集屏幕码流和帧率设置、支持捕获区域选择。支持全屏、部分区域屏幕捕获，支持高清、标清双码流实时采集，可以清晰流畅的捕获屏幕中所放的视频以及动画，支持软硬件同时采集； 6.使用软件采集电脑屏幕时，当老师使用PowerPoint播放ppt时，可以自动生成文字索引，并自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找； 7.支持无缝对接学校现有平台，支持Rtsp，Onvif、rtmp等标准视频接入；在平台巡课过程中，支持统一在学校现有智慧课堂云平台巡课界面控制前端云台摄像机的拍摄角度；（包含但不限于海康、大华、宇视等三方云台摄像机） 8.支持在线巡课页面查看所有有权限用户对巡课摄像机控制的日志记录； 9.支持配合平台网页实现在线巡课过程中对前端教室的对讲功能； 10.免费开放接口，须免费无缝对接学校现有智慧课堂平台（现有平台为“翰博尔”，采用B/S架构，支持RTSP协议），实现在现有平台上的在线巡视、在线评课、直播、点播、巡课对讲等功能，对接过程中涉及到的相关费用包含在此次报价中； 12. 学校数据系统对接：系统需完成与学校数据中心、统一身份认证系统完成对接，实现了数据的互联互通，使不同用户能够基于课表（含实时课表、调停课表等）进行智慧课堂的应用与管理，以及教师与学生信息的互联互通；投标人需完成上述系统对接，对接过程中涉及到的相关费用包含在此次报价中； 13.★需提供云录播系统及教师电脑画面软件采集功能相关软件著作权证书复印件； ★14.巡课实现移动端（手机端、平板端）、PC端巡课；（投标文件中提供功能截图） 15.实现移动端（手机端、平板端）督导管控功能，实现不限制地点、时间，随时随地进行远程在线督导评课、巡课； ★16、实现在移动端观看直播时，实时查看与本堂课相关的课堂报告，报告内容有：学生行为、课堂评论、弹幕、学生观看比例、观看时长、电子黑板、PPT快照等数据，需实现查看教师、学生的个人课表信息。（投标文件中提供功能截图） | 64套 |
| 2 | 智录终端 | 1.★主机采用ARM架构CPU处理器，Linux操作系统。支持≥1 路HDMI视频输入接口、≥1 路HDMI视频输出接口；（投标文件需提供具有第三方有权检测报告佐证此功能参数） 2.音频接口：支持≥1 路输入、≥1 路输出； 3.网口：支持≥1 路网口；网络协议：兼容 HTTP、RTSP 协议； 4.输入分辨率：支持 1080P60；编码标准：需支持H.264 编码； 5.码流管理：支持主码流与子码流预览；支持视频取流配置（含输入源、分辨率、码流等）； 6.管理功能：支持网页配置、批量升级；可配置教室信息及平台信息； 7.视频输入管理：支持教师视频、学生视频等多源输入配置； 8.自动录制：支持按课表时间自动启停课程录制； 9.课件格式：MP4 格式，支持录制生成的课件视频适应网页播放环境，支持展示为单视频窗口、双视频、三视频、四分屏等多种布局风格；（投标文件中提供功能截图） 10.支持同步监看教室内授课图像及电脑屏幕画面； 11.★支持视频上传至课程资源平台，可查询上传记录（时间、用户、状态）；支持视频下载及多平台点播，支持课件加密功能，通过设置密码加密视频流；（投标文件中提供功能截图） 12.协议兼容：支持 RTSP、RTMP、Onvif 等主流协议设备； 13.支持多通道直播及主 / 子码流直播，兼容标准 RTMP 协议的高清与标清直播。 | 64台 |
| 3 | 摄像机 | 1.★800万半球型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；焦距：2.7~12 mm。（投标文件中提供产品彩页或官网截图） 2.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 3.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 4.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 5.摄像机采用3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 6.内置2个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口。 7.对接要求：须免费无缝对接学校现有监控平台、智能多媒体物联管理系统、智慧课堂平台。 | 32台 |
| 4 | 巡课服务器 | - 品牌：非OEM产品； - 外观：机架式服务器，并提供机架安装套件，高度≤2U； - ★处理器：配置1颗国产自主可控处理器，核心≥8C，主频≥3.0GHz;内存：配置≥64GBDDR4 内存，内存频路，支持≥4 个DDR4内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等功能;硬盘：前置可支持 8/12 个硬盘 ；本次配置,3块4TBSATA (系统盘）企业级；+2块480GSSD固态盘； - 控制器：配置独立阵列卡 支持RAID0 1 5SATA控制器； - 网卡：配置≥2个千兆RJ45口； - 扩展插槽：最大可支持 4个 PCIe 扩展插槽； - 电源：配置高效能热插拔冗余电源模块数量≥2个，额定功率≥550W，实现1+1冗余供电。 - 外设接口：配置RJ45 IPMI专用端口；配置USB 接口≥4个，USB3.0接口不少于2个，VGA接口≥1个; - 管理配置：支持全面的故障诊断、自动化运维,支持 SNMP、IPMI2.0 等标准接口；提供基于 HTML5/VNC KVM 的远程管理界面; - 安全：支持板载TPM/TCM 加密模块，保证计算平台的可靠性、完整性。 - 提供虚拟化（计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化）的统一的图形界面管理软件，可以在一个管理平台下完成所有虚拟化的日常管理工作； - 服务管理:为了简化运维，要求软件支持在可视化界面査看 Nova、cinder、heat 等服务状态要求提供功能截图， - 多租户管理:支持设置租户可使用的区域、资源群集、项目数量，并支持针对租户设置配额，包含云主机、虚拟内核、内存、网络、子网、路由、外网 IP、负载均衡、监听器、安全组、安全组规则、云硬盘、云硬盘快照、云硬盘备份数量、云硬盘备份容量等，要求提供功能截图。 - 日志审计:支持记录用户在平台内的行为操作，以供审计需要，在操作日志中支持按时间段、对象 ID、对象名称、任务、用户名称、用户 ID、项目名称、项目ID 等条件查询，并支持导出，（投标文件中提供功能截图）。 - 审批管理:支持创建市批流程，灵活选择应用于子网、弹性伸缩、负载均衡、云主机、对象存储路由器等服务，支持设置审批人和审批模式(会签及或签)，自定义流程，并支持设置审批节点上限 - 售后服务：三年保修，7*24 电话响应，服务内容制造厂商官网可查询验证。 | 2台 |
| 5 | 综合布线 | 1、完成64间教室的新旧设备综合布线及安装调试（包含利旧摄像机的位置变动后的综合布线），同时包含施工过程中所需的线材、线槽以及相关配套连接线，确保其布局合理、巡课范围符合要求； 2、HDMI视频分配器1进8出（29台，含HDMI线，长度≥1米）； 3、含19根HDMI转DVI数据线，长度≥1米； 4、含29根双莲花转3.5音频线，长度≥1米。 | 1项 |

投标人必须书面承诺是否满足以上招标参数。

（二）商务部分调研【各单位请根据本单位实际情况填写】

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 项目人员 | 投标人针对本项目需求拟配备的项目团队应设置项目经理等，具体评审指标如下： - 项目经理 □是/ □否 具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的信息系统项目管理师证书； 2.项目技术负责人 □是/ □否 具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的系统架构设计师证书 3.项目团队成员 □是/ □否 具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）的软件设计师证书; 注：提供以上证书等证明材料原件的清晰扫描件。 |
| 投标人实力 | 经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的证书: □是/ □否 具有有效期内的信息安全管理体系认证证书； □是/ □否 具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书； □是/ □否 具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书。 注：提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 |
| 投标人业绩 | 自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准)，投标人具有投标人每具有一项信息化网上巡课或智慧教室建设类似业绩，且应为综合类或多产品建设业绩，单一内容（如摄像机或网络终端）建设业绩不予认可： 说明：提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同或验收证明 材料无法体现项目内容、合同签订日期 等评审内容，须另附业主单位证明材料以上业绩须为已完成项目业绩。 |

七、其他方面的建议